建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 监 测 报 告 表

LHEP-YS-2020-10-005

项目名称：茌平县鲁冠汽车零部件有限公司

年产3万台汽车散热器项目

建设单位：茌平县鲁冠汽车零部件有限公司

山东聊和环保科技有限公司

2021年1月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：高伟

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章） 编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目  录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	3

表3 主要污染源、污染物处理及排放情况	9

表4 环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见	11

表5 验收监测质量保证及质量控制	14

表6 验收检测内容	17

表7 验收监测工况及检测结果分析	20

表8 环境管理调查	26

附件：

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目验收监测委托函

3、茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目验收监测期间生产负荷的证明

4、茌平县环境保护局茌环管[2009]59号《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表的批复》

5、茌平县鲁冠汽车零部件有限公司关于成立安环科文件

6、茌平县鲁冠汽车零部件有限公司保护管理制度

7、水处理设备检测报告

表1项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年产3万台汽车散热器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 茌平县鲁冠汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 茌平县工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车散热器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产3万台汽车散热器 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产3万台汽车散热器 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2009年8月 | 开工建设时间 | 2010年6月 |  |  |
| 补充环评时间 | 2016年5月 |  |  |  |  |
| 调试时间 | 2011年9月 | 验收现场监测时间 | 2020.10.28-2020.10.29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 茌平县 环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 山东绿盾 环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 1.5万元 | 比例 | 0.5% |
| 实际总投资 | 300万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 3.3% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.07）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 4、山东省绿盾环保工程有限公司《年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表》（2009.8）； 5、茌平县环保护局茌环管【2009】59号《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表》的批复 6、茌平县鲁冠汽车零部件有限公司环保验收监测委托函； 7、茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目验收监测方案。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、 级别 | 1、废气：有机废气排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018），颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376-2019）。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定。 |  |  |  |  |

表2项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 茌平县鲁冠汽车零部件公司分为南、北两个厂区，此次验收位于北厂区。茌平县鲁冠汽车零部件公司北厂区位于茌平县工业园区内，项目占地面积2000平方米，总投资300万元，建设茌平鲁冠汽车零部件公司年产3万台汽车散热器项目，购置冲压机、液压机、折板机等加工设备，为公司的发展奠定良好的基础。 2.1.2项目进度 茌平县鲁冠汽车零部件公司于2009年8月委托山东绿盾环保工程有限公司编制了《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表》，2009年11月1日茌平县环保护局以茌环管【2009】59号对其进行了审批，2016年10月茌平县鲁冠汽车零部件公司委托茌平县环境监测站对该项目进行环保验收监测工作，并根据验收监测结果和现场检查情况编制了验收检测报告。项目投产后根据生产情况需要，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司对建设项目进行部分调整，根据《山东省环境保护厅关于办理环境影响评价文件变更有关事项的通知》（鲁环评函[2012]27号）的有关规定，于2016年11月委托山东绿盾环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价补充报告编制工作，于2016年12月28日茌平县环境监测站对环境影响评价补充报告进行验收。 由于原验收报告未体现喷塑工序产生VOCs的有关内容，因此建设单位于2020年10月份委托山东聊和环保科技公司对该项目进行补充验收，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年10月28日-10月29日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 茌平县鲁冠汽车零部件公司北厂区位于茌平县工业园内，主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积. 1; 装配车间、冲压车间; 占地 1600m2. 2; 办公室、宿舍; 占地 400m2. 2.1.4项目主要生产设备 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 补充环评数量（台）; 实际数量; 备注. 1; 冲压机; 7; 7; 一致. 2; 液压机; 1; 1; 一致. 3; 折板机; 3; 3; 一致. 4; 电焊机; 7; 7; 一致. 5; 电炉; 1; 1; 一致. 7; 激光割; 1; 1; 一致. 8; 波带机; 4; 4; 一致. 9; 数控压装机; 1; 1; 一致. 10; 干式测漏仪; 1; 1; 一致. 11; 组装台; 10; 10; 一致. 12; 切管机; 1; 1; 一致. 13; 抛丸机; 1; 1; 一致. 14; 台钻; 1; 1; 一致. 15; 机床; 1; 1; 一致. 16; 喷塑机; 1; 1; 一致. 2.1.5项目地理位置及总平面布置 项目所处地理位置见图2-1，厂区平面布置见图2-2。 项目所在地 图2-1 项目地理位置图 生产车间 门 办 公 室 仓库 危废间 厕所 N 图2-2 厂区平面布置图 2.1.6原料用量及产品方案 项目原辅材料一览表见表2-3，产品方案见表2-4。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 环评设计用量（吨）; 实际消耗量（吨）. 1; 铜带; 25公斤/台; 750; 750. 2; 铜板; 2公斤/台; 60; 60. 3; 铁板; 4公斤/台; 120; 120. 4; 铝板; 2.5公斤/台; 75; 75. 5; 铝带; 3公斤/台; 90; 90. 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 环评产量; 实际产量. 1; 汽车散热器; 台/年; 30000; 30000. 2.1.7公用工程 1、给排水 - 给水 车间生产用水取自厂区内水井，生活用水取自自来水管网。项目用水主要为循环冷却用水和生活用水。 - 排水 本项目循环冷却用水循环使用，不外排，生活废水中清洁废水用于绿化、蒸发、喷洒，其余部分经化粪池处理后用作肥料。超声波清洗池产生的清洗废水暂存于规定的容器中，不定期运到南厂，由南厂内的水处理设备处理后用于厂区硬化地面洒水降尘。 345 0.9 损耗 69 460.9 115 新鲜水 熔化炉冷却用水 循环使用不外排 115 276 生活用水 生活污水 化粪池处理后用作肥料，不外排 绿化喷洒 超声波清洗池 运至南厂后，经过南厂的水处理设备处理后用于厂区硬化地面洒水降尘。 图2-3 水平衡图（t/a）

2、供电 本项目用电由当地供电公司提供，可以满足本项目用电需求。 2.1.8劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，其中管理人员6名，工人24人，实行单班8小时工作制，年生产230天。 2.2主要工程流程及产污环节 2.2.1生产工艺流程 VOCs 具体工艺流程及产污环节见图2-4。 颗粒物 VOCs 废水 铁板 冲压 成型 喷砂除锈 喷塑 烘烤 组装 焊接 打压 包装 铝板 冲压 成型 超声波清洗 铜带、铝带 钢管 波带 制管 组装 焊接烟尘 噪声 颗粒物 固废 固废 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：铁板、铜带、铜管等原材料分别加工，成型后进行组装，经过焊接打压，最后包装出厂。 2.3项目变动情况 补充环评中的清洗废液委托天津莱克特洁化工有限公司进行处理，实际超声波清洗废水产生后暂存于容器中，不定期运至南厂区。利用南厂区内的水处理设备（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）进行处理，处理后用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。 该项目生产规模，污染物类别没有发生变化，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

表3主要污染源、污染物处理及排放情况

3.1废水 本项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水部分用于绿化蒸发损耗外，其余部分进入化粪池，经化粪池处理后用作肥料，不外排。超声波清洗池产生的清洗废水暂存于规定的容器中，不定期运到南厂，由南厂内的水处理设备处理后（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。 在2018年10月31日聊城科源环保检测服务中心对南厂区的超声波清洗废水处理设备出口水质进行监测，结果为PH：8.83；CODcr：142mg/L；氨氮：0.814mg/L。 3.2废气 本项目产生的废气主要是焊接烟尘等过程中产生的颗粒物和喷塑、烘烤工序产生的塑粉、VOCs。焊接过程中产生的颗粒物由移动式焊烟净化器处理后在车间无组织排放；喷塑、烘烤工序产生的塑粉、VOCs经过布袋除尘、UV光氧+活性炭装置处理，处理后经15m高排气筒排放。 3.3噪声 本项目的主要噪声设备为冲压机、组装台，且所有生产设备均至于生产车间内，经过基础减振，在经过厂房隔声、距离衰减等措施降低对外界环境的影响，并且厂址周围基本为工厂，近距离无居民点，因此工程噪声对外环境影响不大。 3.4固体废物 本项目生产固废主要由金属废弃物、除尘器收集的塑粉和生活垃圾。金属废弃物外售，除尘器收集的塑粉收回利用；产生生活垃圾由环卫部门处理。 3.5处理流程示意图及监测点位图 3.5.1无组织废气监测点位图 厂界无组织监测点位 图3-1 无组织废气监测点位图 3.5.2噪声监测点位图 厂界噪声监测点位 图3-2 噪声监测点位图

表4环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见

4.1环境影响报告表主要结论 4.1.1水环境影响评价结论 本项目合计用水总量约为460t/a。在生产过程的用水主要是熔化炉冷却用水，每天约用0.5吨新鲜水，全年按230天计算其用水量每年为115t/a。该冷却水全部循环使用，不外排。所以外排废水主要来自生活污水，包括盥洗、冲厕污水。生活用水量每年为345 t/a。废水主要是生活污水，废水按80%计算，其产生的生活污水量为276t/a。主要污染物是CODcr，浓度300mgL，产生量约为0.0828t/a。废水除清洁废水用于绿化、蒸发、其余部分入沉淀池，经沉淀池处理后用作肥料。超声波清洗池所用清洗液每四个月更换一次，每次更换量为0.3t左右，全年清洗废液约0.9t。超声波清洗废液在厂区内收集并储存在符合有关规范的废溶剂桶里，然后委托天津莱克特洁化工有限公司进行处理。由于污水不外排，对周围地表水、地下水影响较小。因此，本项目对当地水环境基本无影响。 4.1.2大气环境影响评价结论 本项目产生的废气主要是喷塑工序产生的喷塑废气，主要污染物为粉尘，产生量约为0.23t/a。静电喷塑工艺为在全封闭喷塑机中进行的自动化操作，损耗的粉尘由喷塑机配套的除尘装置回收，回收到的喷塑粉尘可再次利用，除尘装置设计处理率为90%，处理后的喷塑废气经风量为2000m3/h 的引风机通过排气口有组织排放。预计最终喷塑废气污染物排放浓度与排放量分别为6.25mg/m3、0.023t/a，粉尘排放浓度可以同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB371996-2011)中的要求。 4.1.3声环境影响评价结论 本项目的主要噪声设备较少，且均布置在厂房内，车间内设备噪声能达到相应标准要求；经厂房隔声衰减后经围墙衰减后厂界噪声可达标，并且厂址周围基本为工厂，近距离内无较大居民点，因此工程噪声对外环境影响不大。 4.1.4固废环境影响评价结论 本项目生产固废产生量很少，约1吨金属废弃物，全部回收利用。产生固废的主要是生活垃圾，职工人数30人，产生垃圾量按0.7kg/人·日，年工作日230天计算, 年产生活垃圾共约4.83吨，交环卫部门处理，由垃圾车转运至垃圾处理场集中处理。 4.1.5环境风险影响评价结论 本项目不涉及危险工艺，发生环境风险事故的可能性较小。另外，本项目所产生的废水仅为少量的生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排。因此，本项目不需要设置事故水池。其环境风险可防可控，从环境风险角度分析该项目建设可行。 4.1.6总量控制结论 本项目运营过程中有少量颗粒物的排放；无生产废水排放，只有少量生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排。项目变更前后均不涉及总量控制污染物排放，因此本项目污染物排放能满足“达标排放”的要求，采取的污染控制措施可行合理。 4.2 审批部门审批意见

表5验收监测质量保证及质量控制

5.1废气质量保证和质量控制 5.1.1质量控制措施 废气监测质量保证按照原国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 表5-1 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 固定源废气监测技术规范; HJ/T 397-2007. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。 采样前确认采样滤膜无针孔和破损，滤膜的毛面向上。. 5.1.2采样流量校准情况 表5-2 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 标定流量（L/min）; 是否合格. 2020.10.28; LH-089; 100; 99.74; 合格. LH-090; 100; 99.93; 合格. LH-091; 100; 99.85; 合格. LH-092; 100; 99.96; 合格. 2020.10.29; LH-089; 100; 99.89; 合格. LH-090; 100; 99.84; 合格. LH-091; 100; 99.92; 合格. LH-092; 100; 99.80; 合格. 表5-3 烟尘采样仪校准记录表 校准日期; 仪器 编号; 校准流 量（L）; 校准 时间（min）; 校准 仪体积（Ndm3）; 烟尘仪体积（Ndm3）; 示值误差（%）; 是否 合格. 2020.10.28; LH-034; 30; 5; 111.26; 112.5; 1.1; 合格. 50; 5; 201.15; 202.4; 0.6; 合格. 2020.10.29; LH-034; 30; 5; 111.37; 113.5; 1.1; 合格. 50; 5; 201.17; 202.4; 0.6; 合格. 表5-4 空气（废气）采样器流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 是否合格. 2020.10.28; LH-089; A路; 0.5; 0.4941; 合格. LH-090; 0.5; 0.4945; 合格. LH-091; 0.5; 0.4953; 合格. LH-092; 0.5; 0.4953; 合格. LH-131; 0.1; 0.0995; 合格. 2020.10.29; LH-089; A路; 0.5; 0.4946; 合格. LH-090; 0.5; 0.4942; 合格. LH-091; 0.5; 0.4946; 合格. LH-092; 0.5; 0.4944; 合格. LH-131; 0.1; 0.0993; 合格. 5.1.3无组织废气监测期间气象参数 表5-5 无组织监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kPa）; 低云量/总云量. 2020.10.28; 09:03; NE; 13.6; 1.3; 101.9; 5/7. 11:06; NE; 15.9; 1.2; 101.7; 5/6. 13:24; NE; 16.7; 1.0; 101.7; 4/7. 15:22; NE; 16.4; 1.1; 101.7; 5/6. 2020.10.29; 08:57; NE; 14.2; 0.9; 102.2; 6/7. 10:55; NE; 16.5; 1.0; 102.0; 5/6. 13:21; NE; 17.8; 1.0; 101.8; 7/8. 15:26; NE; 17.0; 1.1; 101.8; 6/7. 5.1.4废气监测所用仪器 表5-6 废气监测仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器检定日期. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-102; 2020.08.06. 空盒气压表; DYM3型; LH-103; 2020.08.06. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050型; LH-089; 2020.06.24. LH-090; 2020.06.24. LH-091; 2020.06.24. LH-092; 2020.06.24. 双路VOCs采样器; ZR-3710B; LH-131; 2020.04.02. 自动烟尘烟气测试仪; HY-8051H; LH-034; 2020.04.02. 十万分之一天平; AUW120D; LH-113; 2019.12.03. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2020.03.25. 气相色谱仪; SP-3420A; LH-036; 2020.03.13. 十万分之一天平; AUW120D; LH-046; 2020.05.18. 低浓度称量恒温恒湿设备; JNVN-800S; LH-093; 2020.06.10. 气相色谱-质谱联用仪; GCMS-QP2010SE; LH-001; 2020.04.03. 自动二次热解吸仪; ATDS-3400B; LH-037; /. 气相色谱-质谱联用仪; 5977B GC/MSD; LH-158; 2020.06.11. 全自动热解吸仪; ATDS-20A; LH-160; /. 5.2噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器校准结果见表5-7，噪声监测所用仪器见表5-8。 表5-7 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器 编号; 校准具 编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器 标准值（dB）; 校准器 检定值（dB）. 2020.10.28（昼）; LH-097; LH-027; 94.0; 94.1; 94.0; 94.1. 2020.10.29（昼）; LH-097; LH-027; 94.1; 94.0; 94.0; 94.1. 表5-8 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2020.04.10. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-097; 2020.08.24.

表6验收检测内容

6.1废气监测因子及执行标准 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 废气监测因子主要为颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯。有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；有组织有机废气排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3。废气标准限值见表6-1，监测内容见表6-2。 表6-1 废气排放标准限值 类别; 项目; 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 执行标准. 有组织; 颗粒物; 20; 3.5; 《区域性大气污染综合排放标准》(DB 37/2376-2019)中表1标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 苯; 0.5; 0.2; 《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》 （DB 37/2801.5-2018）表2. 甲苯; 5.0; 0.6. 二甲苯; 15; 0.8. VOCs; 50; 2.0. 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 苯; 0.1; ——; 《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3. 甲苯; 0.2; ——. 二甲苯; 0.2; ——. VOCs; 2.0; ——. 表6-2 废气验收监测内容 类别; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 有组织排放废气; 废气排气筒进、出口测孔; 颗粒物; 3次/天， 连续检测2天. 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃记）. 无组织排放废气; 厂界上风向1个参照点，下风向3个监测点; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃记）; 4次/天， 连续检测2天. 6.1.2废气监测方法 监测分析方法见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法一览表 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. 颗粒物（mg/m3）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 颗粒物（mg/m3）; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 1.0. 苯、甲苯、二甲苯（μg/m3）; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 644-2013; 0.4-0.6. 苯、甲苯、二甲苯（mg/m3）; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; 0.004-0.009. VOCs（mg/m3）; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07. VOCs（mg/m3）; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07. 6.2噪声监测因子及执行标准 6.2.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-4所示。 表6-4 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1#; 南厂界; 厂界外1米最大噪声处; 昼间2次， 连续检测2天. 2#; 西厂界. 备注; 东厂界、北厂界不具备监测条件。. 6.2.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-5。 表6-5 噪声监测分析方法一览表 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; /. 6.2.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-6。 表6-6 厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声dB（A）; 60（昼间）.

表7验收监测工况及检测结果分析

7.1验收监测期间生产工况记录 7.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映茌平县鲁冠汽车零部件有限公司的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气（颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）和厂界噪声。 7.1.2工况监测情况 其工况具体情况见表7-1。 表7-1 验收期间工况情况 时间; 产品; 设计生产能力（台/天）; 实际生产能力（台/天）; 生产负荷（%）. 2020.10.28; 汽车散热器; 130; 125; 96. 2020.10.29; 汽车散热器; 130; 125; 96. 注：设计生产能力汽车散热器=30000台/230天≈130台/天。. 验收监测期间，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目两天的生产负荷均在90%以上，生产工况稳定，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 7.2验收监测结果 7.2.1废气监测结果及评价 有组织废气监测结果见表7-2，无组织废气监测结果见表7-3。 表7-2 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 2020.10.28; 废气排气筒 进口; 废气流速（m/s）; 6.3; 6.7; 6.6; 6.5. 废气流量（m3/h）; 985; 1052; 1037; 1025. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.217; 0.084; 0.126; 0.142. 排放速率（kg/h）; 2.14×10-4; 8.8×10-5; 1.31×10-4; 1.46×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.412; 0.551; 0.421; 0.461. 排放速率（kg/h）; 4.06×10-4; 5.80×10-4; 4.37×10-4; 4.72×10-4. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.485; 0.962; 1.86; 1.10. 排放速率（kg/h）; 4.78×10-4; 1.01×10-3; 1.93×10-3; 1.13×10-3. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.93; 0.87; 0.92; 0.91. 排放速率（kg/h）; 9.2×10-4; 9.2×10-4; 9.5×10-4; 9.3×10-4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 30.2; 28.3; 29.4; 29.3. 排放速率（kg/h）; 0.0297; 0.0298; 0.0305; 0.0300. 废气排气筒 出口; 废气流速（m/s）; 6.6; 6.6; 5.5; 6.6. 废气流量（m3/h）; 1496; 1485; 1247; 1409. 苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <6×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <6×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <6×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.50; 0.49; 0.51; 0.50. 排放速率（kg/h）; 7.5×10-4; 7.3×10-4; 6.4×10-4; 7.0×10-4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.2; 2.5; 2.4; 2.4. 排放速率（kg/h）; 3.3×10-3; 3.7×10-3; 3.0×10-3; 3.4×10-3. 2020.10.29; 废气排气筒 进口; 废气流速（m/s）; 6.9; 7.0; 6.6; 6.8. 废气流量（m3/h）; 1079; 1103; 1031; 1071. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.118; 0.198; 0.080; 0.132. 排放速率（kg/h）; 1.27×10-4; 2.18×10-4; 8.2×10-5; 1.41×10-4. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.372; 0.513; 0.692; 0.526. 排放速率（kg/h）; 4.01×10-4; 5.66×10-4; 7.14×10-4; 5.63×10-4. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.460; 0.515; 0.884; 0.620. 排放速率（kg/h）; 4.96×10-4; 5.68×10-4; 9.11×10-4; 6.64×10-4. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.80; 0.94; 1.01; 0.92. 排放速率（kg/h）; 8.6×10-4; 1.0×10-3; 1.04×10-3; 9.9×10-4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 29.8; 31.1; 29.3; 30.1. 排放速率（kg/h）; 0.0322; 0.0343; 0.0302; 0.0322. 废气排气筒 出口; 废气流速（m/s）; 7.4; 6.9; 5.9; 6.7. 废气流量（m3/h）; 1661; 1559; 1327; 1516. 苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <7×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <7×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; <7×10-6; <6×10-6; <5×10-6; <6×10-6. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.61; 0.62; 0.64; 0.62. 排放速率（kg/h）; 1.0×10-3; 9.7×10-4; 8.5×10-4; 9.4×10-4. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.4; 4.2; 3.7; 3.8. 排放速率（kg/h）; 5.6×10-3; 6.5×10-3; 4.9×10-3; 5.8×10-3. 表7-3 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 2020.10.28; 颗粒物（mg/m3）; ○1＃; 上风向; 0.272; 0.287; 0.270; 0.265; 0.287. ○2＃; 下风向; 0.332; 0.333; 0.357; 0.338; 0.357. ○3＃; 下风向; 0.365; 0.387; 0.372; 0.357; 0.387. ○4＃; 下风向; 0.348; 0.352; 0.365; 0.345; 0.365. 2020.10.29; ○1＃; 上风向; 0.317; 0.308; 0.313; 0.327; 0.327. ○2＃; 下风向; 0.390; 0.370; 0.413; 0.400; 0.413. ○3＃; 下风向; 0.447; 0.425; 0.455; 0.440; 0.455. ○4＃; 下风向; 0.423; 0.418; 0.432; 0.427; 0.432. 2020.10.28; 苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4; /. ○2＃; 下风向; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4; /. ○3＃; 下风向; <0.4; 0.5; <0.4; <0.4; 0.5. ○4＃; 下风向; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4; /. 2020.10.29; ○1＃; 上风向; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4; /. ○2＃; 下风向; 3.6; <0.4; 5.1; 5.4; 5.4. ○3＃; 下风向; 2.6; 2.9; 5.2; 5.6; 5.6. ○4＃; 下风向; 4.1; <0.4; 3.9; 6.5; 6.5. 2020.10.28; 甲苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; 2.0; 4.8; <0.4; <0.4; 4.8. ○2＃; 下风向; 6.1; 17.6; 0.5; <0.4; 17.6. ○3＃; 下风向; 0.5; 5.1; 5.5; 1.8; 5.5. ○4＃; 下风向; 2.6; 20.5; 6.7; 4.1; 20.5. 2020.10.29; ○1＃; 上风向; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4; /. ○2＃; 下风向; 4.9; <0.4; 3.5; 4.2; 4.9. ○3＃; 下风向; 1.5; 1.4; 8.1; 1.1; 8.1. ○4＃; 下风向; 3.0; 1.3; 3.6; 4.0; 4.0. 2020.10.28; 二甲苯 （μg/m3）; ○1＃; 上风向; 1.5; 3.5; <0.6; <0.6; 3.5. ○2＃; 下风向; 3.5; 20.9; <0.6; <0.6; 20.9. ○3＃; 下风向; <0.6; 5.0; 6.3; 2.8; 6.3. ○4＃; 下风向; 2.3; 22.6; 5.7; 5.1; 22.6. 2020.10.29; ○1＃; 上风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6; /. ○2＃; 下风向; 9.7; <0.6; 8.5; 9.7; 9.7. ○3＃; 下风向; 5.3; 4.7; 48.3; 3.7; 48.3. ○4＃; 下风向; 123; 4.7; 13.5; 8.0; 123. 2020.10.28; VOCs（mg/m3）; ○1＃; 上风向; 0.15; 0.19; 0.15; 0.18; 0.19. ○2＃; 下风向; 0.27; 0.28; 0.29; 0.30; 0.30. ○3＃; 下风向; 0.28; 0.30; 0.31; 0.30; 0.31. ○4＃; 下风向; 0.28; 0.28; 0.31; 0.27; 0.31. 2020.10.29; ○1＃; 上风向; 0.13; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. ○2＃; 下风向; 0.22; 0.23; 0.23; 0.23; 0.23. ○3＃; 下风向; 0.25; 0.23; 0.21; 0.22; 0.25. ○4＃; 下风向; 0.22; 0.24; 0.24; 0.25; 0.25. 监测结果表明： 验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.64mg/m3、1×10-3kg/h；有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。有组织颗粒物最大监测浓度及排放速率为4.2 mg/m3、6.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相关标准要求。 无组织颗粒物最大监测浓度为0.455mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织苯最大监测浓度为6.5μg/m3 ，无组织甲苯最大监测浓度为20.5μg/m3 ，无组织二甲苯最大监测浓度为123μg/m3，无组织VOCs最大检测浓度0.31mg/m3 。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求。 项目排放的颗粒物已在2016年10月茌平县环境监测站对项目的环保验收检测报告中完成验收。经过审核，该项目产生的颗粒物仍能满足相应的排放标准要求。 7.2.2噪声监测结果及评价 噪声监测结果见表7-4。 表7-4 噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：多云 风速（m/s）：1.2. 2020.10.28; ▲1＃; 南厂界; 10:09－10:19; 52.1; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 10:25－10:35; 53.6; 工业噪声. ▲1＃; 南厂界; 14:38－14:48; 52.2; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:55－15:05; 54.5; 工业噪声. 气象条件; 天气：多云 风速（m/s）：1.0. 2020.10.29; ▲1＃; 南厂界; 09:21－09:31; 53.8; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 09:36－09:46; 54.0; 工业噪声. ▲1＃; 南厂界; 14:40－14:50; 52.9; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 13:56－14:06; 54.5; 工业噪声. 监测结果表明： 厂界监测点位昼间噪声在52.1dB(A)-54.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

表8环境管理调查

8.1环保审批手续 茌平县鲁冠汽车零部件公司于2009年8月委托山东绿盾环保工程有限公司编制了《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表》 ，2009年11月1日茌平县环保护局以茌环管【2009】59号对其进行了审批，2016年10月茌平县鲁冠汽车零部件公司委托茌平县环境监测站对该项目进行环保验收监测工作，并根据验收监测结果和现场检查情况编制了验收检测报告。项目投产后根据生产情况需要，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司对建设项目进行部分调整，根据《山东省环境保护厅关于办理环境影响评价文件变更有关事项的通知》（鲁环评函[2012]27号）的有关规定，于2016年11月委托山东绿盾环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价补充报告编制工作，茌平县环境监测站于2016年12月28日对环境影响评价补充报告进行验收。由于原验收报告中未涉及对喷塑工序产生的废气检测，现对该项目的验收进行补充，有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 8.2环境管理制度建立情况和环境管理机构的设置情况 茌平县鲁冠汽车零部件有限公司制定了《环境保护管理制度》，由专人负责该项目档案的管理工作。同时，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司成立公司安环科，组长：单泽民，科员：单宁、冯立奎。 8.3环保设施建成情况 表8-1环保处理设施一览表 项目; 投资内容; 投资金额（万元）. 废气; 滤芯除尘器、UV光氧设备、活性炭吸附装置; 8. 噪声; 选用低噪声设备、减振基础、室内密闭; 1. 固废; 设置各种固废临时储存场、危废间; 0.5. 绿化; 园区绿化; 0.5. 合计; 10. 8.4环评批复落实情况 表8-2 环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与批复落实情况. 1; /; 验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.64mg/m3、1×10-3kg/h；有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。有组织颗粒物最大监测浓度及排放速率为4.2 mg/m3、6.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相关标准要求。 无组织颗粒物最大监测浓度为0.455mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织苯最大监测浓度为6.5μg/m3 ，无组织甲苯最大监测浓度为20.5μg/m3 ，无组织二甲苯最大监测浓度为123μg/m3，无组织VOCs最大检测浓度0.31mg/m3 。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求。 项目排放的颗粒物已在2016年10月茌平县环境监测站对项目的环保验收检测报告中完成验收。经过审核，该项目产生的颗粒物仍能满足相应的排放标准要求。; 由于原验收报告中未体现喷塑工序产生VOCs的有关内容，现补充，该项目大气污染物排放满足相应的标准。. 2; 该项目产生的废水主要为生活污水，除清洁废水用于绿化，蒸发、喷洒外，其余部分入化粪池处理用作肥料，杜绝外排。; 本项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水部分用于绿化蒸发损耗外，其余部分进入化粪池，经化粪池处理后用作肥料，不外排。超声波清洗池产生的清洗废水暂存于规定的容器中，不定期运到南厂，由南厂内的水处理设备（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）处理后用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。 在2018年10月31日聊城科源环保检测服务中心对南厂区的超声波清洗废水处理设备出口水质进行监测，结果为PH：8.83；CODcr：142mg/L；氨氮：0.814mg/L。; 已落实. 3; 对设备产生的噪音，要采取隔音、减震。距离衰减后，减低噪声值，确保厂界噪音达标排放。; 厂界监测点位昼间噪声在52.1dB(A)-54.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 项目产生的固体废物主要有生产过程中产生的废金属和生活垃圾。废金属全部回收利用，生活垃圾要及时清理，由环卫部门统一处理。; 本项目生产固废主要由金属废弃物、除尘器收集的塑粉和生活垃圾。金属废弃物外售，除尘器收集的塑粉收回利用；产生生活垃圾由环卫部门处理。; 已落实. 5; 加强厂区及厂房四周的绿化美化工作，增大厂区绿化面积，美化环境，净化空气，降低噪音影响。; 该项目对厂区周围进行了绿化。; 已落实.

表9验收监测结论与建议

9.1验收监测结论 9.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在95%以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 9.1.2废气监测结论 验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.64mg/m3、1×10-3kg/h；有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。有组织颗粒物最大监测浓度及排放速率为4.2 mg/m3、6.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相关标准要求。 无组织颗粒物最大监测浓度为0.455mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织苯最大监测浓度为6.5μg/m3 ，无组织甲苯最大监测浓度为20.5μg/m3 ，无组织二甲苯最大监测浓度为123μg/m3，无组织VOCs最大检测浓度0.31mg/m3 。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求。 9.1.3废水检测结论 本项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水部分用于绿化蒸发损耗外，其余部分进入化粪池，经化粪池处理后用作肥料，不外排。超声波清洗池产生的清洗废水暂存于规定的容器中，不定期运到南厂，由南厂内的水处理设备（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）处理后用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。 9.1.4噪声监测结论 厂界监测点位昼间噪声在52.1dB(A)-54.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 9.1.5固废监测结论 本项目生产固废主要由金属废弃物、除尘器收集的塑粉和生活垃圾。金属废弃物外售，除尘器收集的塑粉收回利用；产生生活垃圾由环卫部门处理。 9.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):山东聊和环保科技有限公司       填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 茌平县工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 茌平县鲁冠汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 252100 |  | 联系电话 |  |  |  | 13563001109 |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  | 汽车零部件及配件制造 C3725 |  |  | 建设性质 |  | ☑ 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2010.06 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2011.09 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3万台汽车散热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3万台汽车散热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  | 300 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 1.5 |  | 所占比例% | 0.5% |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  | 300 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  | 所占比例% | 3.3% |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 腾飞机电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 茌平县环境保护局 |  |  | 批准文号 | 茌环管[2009]59号 |  |  |  |  | 批准时间 | 2009.11.1 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 山东绿盾环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 | 废气治理(万元) |  | 8 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 1 | 固废治理(万元) |  | 0.5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 0.5 |  | 其它(万元) |  |  | 含在绿化和生态 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 新增废气处理设施·能力 |  |  |  | 2000m3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 1840h/a |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  |  | 原有排放量 |  | 本期工程实际排放浓度 | 本期工程允许排放浓度 |  |  | 本期工程产生量 |  | 本期工程自身削减量 |  | 本期工程实际排放量 | 本期工程核定排放量 |  | 本期工程“以新带老”削减量 |  | 全厂实际排放总量 |  |  | 全场核定排放总量 |  |  | 区域平衡替代削减量 |  | 排放增减量 |
|  |  |  |  | (1) |  | (2) | (3) |  |  | (4) |  | (5) |  | (6) | (7) |  | (8) |  | (9) |  |  | (10) |  |  | (11) |  | (12) |
|  | 工业粉尘 |  |  | / |  | 4.2 | 20 |  |  | 0.06938 |  | / |  | 0.06938 | 0.06938 |  | / |  | 0.06938 |  |  | 0.06938 |  |  | / |  | +0.06938 |
|  | 与项目有关的特征污物 | 噪声 | 昼 | / |  | 54.5 | 60 |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | VOCs |  | / |  | 0.64 | 50 |  |  | 0.001917 |  | / |  | 0.001917 | 0.001917 |  | / |  | 0.001917 |  |  | 0.001917 |  |  | / |  | +0.001917 |
|  |  | 苯 |  | / |  | / | 0.5 |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | 甲苯 |  | / |  | / | 5 |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |
|  |  | 二甲苯 |  | / |  | / | 15 |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

关于山东聊和环保科技有限公司开展茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目

竣工环境保护验收监测的函

山东聊和环保科技有限公司：

我公司茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目现已建成并投入运行，运行状况稳定、良好，具备了验收监测条件。现委托你公司开展竣工环境保护验收监测。

联 系 人：单宁

联系电话：13563001109

联系地址：聊城市茌平县工业园区内

邮政编码：252100

茌平鲁冠汽车零部件有限公司

2020年10月

茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目验收期间生产负荷证明

验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均为90%以上，符合原相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

监测期间生产负荷统计表

| 时间 | 产品 | 设计生产能力（台/天） | 实际生产能力（台/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.27 | 汽车散热器 | 130 | 125 | 96 |
| 2020.10.28 | 汽车散热器 | 130 | 125 | 96 |
| 注：设计生产能力汽车散热器=30000台/230天≈130台/天。 |  |  |  |  |

以上叙述属实，特此证明。

茌平县鲁冠汽车零部件有限公司

2020年10月